Vrtací přípravek - Cabineo

Úvod

Jednoduché a maximálně rychlé spojení celého korpusu pomocí systému Lamello Cabineo.

Popis přípravku

Vrtací přípravek CagineoJig spojuje jednoduchost a důvtip pro jednoduché ovládání a snadné vytvoření otvorů pro spojovací systém Lamello Cabineo. Přípravek je určen pro přesné a produktivní ruční spojování nábytkových dílců pomocí vrtačky nebo aku šroubováku. Je vybaven přesnými otvory pro předvrtání děr do dna, půdy a bočnic korpusu. Umožňuje vytvořit jak otvor pro šroub spojky, tak i tři otvory pro samotnou spojku Lamello Cabineo. Přípravek zajišťuje vysokou přesnost a produktivitu práce srovnatelnou s CNC strojem. Určen pro použití s vrtacím vřetenem s vrtáky průměru 5 mm a 15 mm.

Práce s přípravkem

Práce s přípravkem je velmi rychlá a intuitivní. Na vrtacím vřeteni nastavte hloubku vrtání a upněte do vaší vrtačky. Přípravek vložte na spojovanou desku, opřete o dorazy a upevněte svěrkou nebo pevně přidržte. Díky kolíkovacímu vrtáku s vodícím hrotem a předřezy vyvrtáte otvory snadno, přesně a bez otřepů.

Nastavení vrtací hloubky

Upněte dodaný sukovník 15 mm do vrtacího pouzdra a zajistěte dvěma červíky. Po zatlačení na stopku se musí špička vrtáku dotknout materiálu. Nastavte dorazový kroužek tak, aby mezi ním a pružinovým dorazem byla mezera 12 mm. Vrták musí stále dosedat špičkou na materiál. Dorazový kroužek dotáhněte. Hloubka vrtání je 12 mm. Pro snazší nastavení můžete sevřít spojku mezi doraz a kryt pružiny.

Výroba otvorů pro spojky Lamello Cabineo

Upněte přípravek na materiál s troj-otvorem na kraji dílce. Zasuňte kolíky do otvorů S a 3, dorazy musí přiléhat k hranám dílce. Upněte svěrkou. Použijte vrták 15 mm a nastavte hloubku 12 mm. Vyvrtejte otvor na hraně dílce a pokračujte směrem dále. Na 35cm širokém dílci stačí dvě spojky.

Výroba otvoru pro euro šroub spojky

Zasuňte kolíky do otvorů S a 8 (pro 18 mm materiál) nebo S a 6 (pro 16 mm). Dorazy umístěte na přední a boční hranu. Upněte přípravek svěrkou, použijte vrták 5 mm, hloubku nastavte na 12,5 mm. Vrtání proveďte stejně i na protější straně. Na 35 cm dílci postačí dvě spojky.

Závěrečné spojení

Po vyvrtání zatlačte spojku Lamello Cabineo do otvoru. Šroub zašroubujte 4mm imbusovým klíčem a pevně dotáhněte. Výsledkem je rychlé, přesné a pevné spojení nábytkových dílců.