Zircon MetalliScanner MT 6
Elektronický lokalizátor kovů – návod k použití (CZ)

# 1. Bezpečnost a omezení použití

Důležité: MT 6 vyhledává pouze kovové předměty. Neumí vyhledat dřevěné stojky / profily ani plastové nebo keramické potrubí (PVC, keramika apod.).

Vypněte napájení: Při práci v blízkosti elektrických vodičů vždy nejprve vypněte napájení (pokud je to možné).

Omezení v husté výztuži: Při výskytu více kovových cílů těsně u sebe může být obtížné přesně určit polohu a hloubku každého prvku. To platí zejména pro kombinaci magnetického a nemagnetického kovu (např. armatura + měděná trubka) umístěných vedle sebe nebo nad sebou.

# 2. Popis přístroje a displeje

MT 6 zobrazuje stav přístroje a informace o nalezeném kovu (cíli) pomocí ikon a hloubkových segmentů.

## 2.1 Stavové ikony

Ikona slabé baterie: zobrazí se, pokud zbývá méně než přibližně 5 hodin provozu.

AUDIBLE: režim s pípáním (akustická signalizace).

SILENT: tichý režim (bez pípání).

## 2.2 Ikony cíle a hloubky

Magnetický / nemagnetický kov: ikona magnetu znamená magnetický kov (typicky ocel/železo). Přeškrtnutý magnet znamená nemagnetický kov (typicky měď, hliník). Ikona se zobrazí až při detekci kovu v hloubce menší než 15 cm.

Hloubkové segmenty (Depth Bars): postupně se rozsvěcují od spodní části displeje – čím více segmentů, tím blíže jste k cíli. Číselné hodnoty odpovídají hloubce k hornímu povrchu kovového cíle (v cm i palcích).

Znaménko + / -: + znamená, že se pohybujete směrem ke kovu, - znamená, že se od kovu vzdalujete. Po přejetí přes cíl se + změní na - a v režimu AUDIBLE přístroj pípne.

## 2.3 Zaměřovací kříž

Kříž na horní a přední části přístroje ukazuje místo s nejvyšší citlivostí (pro přesné vyznačení polohy).

# 3. Instalace baterie

MT 6 používá 9V baterii. Otevřete kryt bateriového prostoru, připojte 9V baterii na konektor, vložte ji do prostoru a kryt zavřete.

Při běžném používání vydrží jedna 9V baterie přibližně 1 rok. Pro zachování citlivosti používejte novou 9V alkalickou baterii.

# 4. Zapnutí, vypnutí a kalibrace

Třípolohový přepínač režimu slouží k zapnutí/vypnutí a volbě režimu AUDIBLE nebo SILENT.

Zapnutí: Přepněte do režimu AUDIBLE nebo SILENT. Zapínejte ve vzduchu a mimo dosah kovu. Po zapnutí proběhne automatická kalibrace.

Vypnutí: Přepněte do polohy OFF.

Automatické vypnutí: Po cca 5 minutách nečinnosti se přístroj sám vypne. Po vypnutí se ztratí kalibrace.

Pokud se kalibrace nezdaří: ozve se dlouhý, hluboký tón a rozsvítí se všechny hloubkové segmenty. Zkontrolujte, zda v okolí nejsou velké kovové předměty (např. nářadí, kovové profily), případně se přesuňte na jiné místo a přístroj znovu zapněte.

# 5. Předběžné skenování oblasti (prescan)

Před samotným měřením je vhodné oblast rychle „přeskenovat “a zjistit, kde se cíle nachází.

Příprava povrchu: Odstraňte písek a kamínky.

Hrubý povrch: Je-li povrch velmi hrubý, vložte mezi povrch a přístroj tenký karton. Tloušťku kartonu následně odečtěte od naměřené hloubky, abyste získali skutečnou hloubku cíle.

Zapněte mimo povrch: Zapněte přístroj ve vzduchu, mimo měřenou plochu.

Skenování: Položte přístroj na povrch a pohybujte jím plynule ze strany na stranu. Při přibližování ke kovu se rozsvěcí více hloubkových segmentů. V nejbližším bodě se + změní na - a v režimu AUDIBLE zazní pípnutí.

Ověření směru: Po nalezení cíle přejděte přes něj ještě jednou kolmo k původnímu směru, abyste ověřili rozsah cíle. U tyče nebo trubky zůstává hloubkový indikátor při pohybu podél délky přibližně stejný.

Vyznačení: Chcete-li, vyznačte si polohu cíle. Pro přesné vyznačení použijte zaměřovací kříž na přístroji.

# 6. Rekalibrace pro maximální přesnost hloubky

Přístroj se kalibruje automaticky po zapnutí. Přesnost hloubky ale závisí na materiálu v okolí měření (typicky různé směsi betonu mohou obsahovat kovové či minerální příměsi). Proto je často výhodné po předběžném skenu provést rekalibraci a teprve poté odečítat finální hloubky. Rekalibrace nemění přesnost určení polohy, zlepšuje hlavně přesnost hloubky.

Najděte místo bez kovu: Vyhledejte na povrchu oblast, kde se neukazuje žádná detekce kovu.

Pokud kov je všude (mříž výztuže): V betonové desce s hustou výztuží nemusí být žádné „čisté “místo. V takovém případě zkuste kalibrovat zhruba v polovině mezi dvěma cíli. Přesnost může být ovlivněna a rekalibrace nemusí vždy výrazně pomoci.

Stiskněte PRESS TO RECALIBRATE: Stiskněte a uvolněte tlačítko rekalibrace. Během kalibrace se krátce rozsvítí ikony na displeji.

Znovu skenujte cíl a odečtěte hloubku: Nyní znovu přejeďte přes cíl a odečtěte hloubku z indikátoru.

# 7. Přesnost hloubky a velikost cíle

Hloubkové odečty jsou nejlépe „naladěné “na měděnou trubku 13 mm (1/2") nebo armaturu cca 12,7 mm. U jiných velikostí kovů může být zobrazená hloubka méně přesná:

Malé předměty (např. hlavičky hřebíků): skutečná hloubka bývá menší, než přístroj ukáže.

Armatura jiná než 12,7 mm: hloubka je typicky přesná přibližně na ±2,5 cm (±1").

Měděná trubka 6,4 mm (1/4"): skutečná hloubka může být asi o 30 % menší (mělčí), než zobrazená.

Měděná trubka 19 mm (3/4"): skutečná hloubka může být asi o 20 % větší (hlubší), než zobrazená.

Velké plechové předměty velmi mělce pod povrchem: mohou zkreslit určení typu kovu (magnetický vs. nemagnetický).

# 8. Speciální situace

Hrubý povrch: Povrch očistěte. Pokud je stále hrubý, použijte tenký karton a jeho tloušťku odečtěte od naměřené hloubky.

Změny teploty: MT 6 je navržen pro práci kolem 21 °C (70 °F). Při vyšších teplotách může citlivost mírně klesat. Pokud přenesete přístroj do prostředí s výraznou změnou teploty (cca 6 °C / 10 °F nebo více), nechte jej 5 až 10 minut aklimatizovat.

Nekovové objekty: Přístroj je nenajde (dřevo, PVC/keramika).

# 9. Užitečné tipy a řešení problémů

## 9.1 Užitečné tipy

Nenoste šperky ani hodinky: kov na ruce může zhoršit přesnost.

Odložte velké kovové nářadí z dosahu: pokud je to možné, držte jej dál od místa měření.

Tlak a pohyb: při skenu používejte stálý, lehký tlak a plynulý pohyb.

Beton: pro maximální přesnost hloubky měřte ideálně v plně vyzrálém betonu.

Nekalibrujte nad kovem: pro přesné hloubky kalibrujte na místě bez kovu.

## 9.2 Typické situace a náprava

Níže jsou nejčastější příčiny a doporučené postupy:

| Situace | Pravděpodobná příčina | Doporučené řešení |
| --- | --- | --- |
| Přístroj špatně detekuje kov / kolísá měření. | Kovové předměty příliš blízko, šperky/hodinky, velké kovové nářadí v okolí, nestálý tlak nebo rychlý pohyb. | Odložte šperky, odsuňte kovové nářadí, skenujte plynule se stálým lehkým tlakem. Nechte přístroj aklimatizovat při změně teploty. |
| Nepřesná kalibrace a/nebo hloubka (magnetický a nemagnetický kov vedle sebe / nad sebou). | V blízkosti jsou různé druhy kovů nebo více cílů těsně u sebe. | Pro hloubku kalibrujte mimo kov. Pokud nejde, zkuste kalibraci mezi cíli. Počítejte s omezením přesnosti. |
| Hloubka nesedí v různých částech betonu. | Beton a výztuž jsou v různých segmentech (mohly být betonované v jinou dobu / jiná směs). | Nepoužívejte jednu kalibraci pro celou plochu. Každý segment nejprve předskenujte a případně samostatně rekalibrujte. |
| Po změně režimu nebo po vypnutí přístroj „ztratil “kalibraci. | Kalibrace se po vypnutí/změně režimu neukládá. | Rekalibrujte po každém zapnutí a po každé změně režimu. |
| Pípnutí neodpovídá přesně poloze cíle. | Skenujete u hrany betonového prvku nebo je cíl hlubší než 10 cm (4"). | U hlubších cílů se orientujte hlavně podle hloubkových segmentů. U hran měřte s odstupem od okraje a ověřte směr kolmo. |
| Po zapnutí dlouhý hluboký tón a všechny segmenty svítí. | Chyba kalibrace (kov v okolí). | Přesuňte se dál od velkých kovových předmětů a znovu zapněte. |
| Ikona slabé baterie. | Baterie má méně než cca 5 hodin provozu. | Vyměňte za novou 9V alkalickou baterii pro udržení citlivosti. |

# 10. Informace k záruce výrobce

Výrobce uvádí záruční podmínky podle regionu. Podmínky se mohou lišit podle země nákupu a místních předpisů. Doporučení: ověřte aktuální znění záruky pro váš region u výrobce nebo u prodejce.